Parque 4x4 – Técnicas y Conducción Todo Terreno

# Nicolas@parque4x4.com.ar – 155 452-2109
WWW.PARQUE4X4.COM.AR

Ruta y cuidados generales

- Utilizar una presión de 35-40 lbs en los neumáticos.

- No salir en travesías a menos que sea en grupo o contemos con los elementos de rescate.

- En situaciones off road, pensar antes de meterse en problemas.

- En situaciones off road, el copiloto debe bajarse para ayudar desde afuera del vehiculo.

Ripio:

- Utilizar la doble tracción de alta.

- Subir la presión de los neumáticos a 40-45 lbs.

- Mantener una velocidad adecuada, evitar los derrapes.

Barro:

- Conviene usar la tracción 4x4 Baja.

- Aumentar un poco la velocidad, pero siempre en marchas cortas (2ª o 3ª).

- No acelerar bruscamente (patinan las ruedas), haciéndonos perder el control de la dirección. Mantener una velocidad constante.

- Demasiado despacio, corremos el riesgo de perder el envión y hundirnos.

- Si cuando estamos pasando el barro, movemos ligeramente el volante de lado a lado, conseguiremos que las ruedas agarren mejor. Girar el volante para un lado y para el otro, constantemente. (Muy importante)

Nieve :

- Conviene usar la tracción 4x4 Baja

- Poca nieve: utilizar una velocidad medio-alta.

- Evitar aceleraciones y frenadas bruscas.

- Mucha nieve, mantener el motor a un nivel medio de vueltas, marcha corta, muy poca velocidad, el neumático no patine sobre la nieve.

- En caso de extrema dificultad montar cadenas.

- En carretera, la presión será la normal.

Roca:

- Conviene usar la tracción 4x4 de Baja

- Montar el vehículo sobre la parte alta de los obstáculos, evitando los golpes en los bajos.

- Usar la 1ª o 2ª velocidad circulando muy despacio para evitar que los neumáticos resbalen.

- La presión de los neumáticos será la normal, lo que evitará los pellizcos y cortes en los flancos.

- El copiloto debe bajar del vehiculo para indicar el camino.

Arena:

- Conviene usar la tracción 4x4 de Baja, utilizar una marcha alta y con velocidad constante.

- En arena blanda conviene reducir a la mitad la presión de los neumáticos. (Muy importante)

Cruces de Agua:

- Es Conveniente bajarse del vehículo y observar las características del recorrido, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Corriente rápida: agua transparente.

- Ante la duda meterse en el agua y pasar el camino a pie, observando todos los detalles (piedras, agujeros, ramas, etc...).

- Tener en cuenta que una corriente rápida podría arrastrar al coche.

- Si la corriente es lenta o no existe, es posible que haya limo y barro suelto en el fondo. Tambien es importantísimo comprobar profundidad, obstáculos y fondo.

- Para entrar se utiliza una marcha corta (2ª)

- Elegir un buen sitio para salir.

- Al salir, pisando repetidas veces el freno, para que el sistema de frenos recupere toda su eficacia.

- Parar el vehículo y comprobar que no ha sufrido daños de ningún tipo (radiador, neumáticos, etc...)

Pendientes:

- Conviene usar la tracción 4x4 Baja.

- Conducir con decisión.

- Observar antes de iniciar la ascensión el terreno por el que se va a subir.

- Una vez en la subida, no podremos detenernos a modificar, ni hacer maniobras bruscas que hagan peligrar la estabilidad.

- No hay que cambiar de marcha cuando se encuentra un obstáculo, puesto que hará que el vehículo pierda inercia de subida.

- En función de la pendiente, conviene utilizar la 2ª o 3ª marcha.

Descensos:

- Conviene usar la tracción 4x4 Baja.

- Antes de empezar a descender, conviene salir del vehículo y observar las características de la bajada.

- Intentar olvidarse del embrague, el mismo vehículo hará las funciones de freno en una marcha corta, ayudado en poca medida por el pedal del freno.

- Si el vehículo resbala, aminorar la velocidad

- Utilizar el pedal del freno con extrema suavidad con el fin de evitar clavar el vehículo.

- Evitar elevada velocidades en descenso y mucho cuidado con la parte delantera del vehículo al llegar al final de la pendiente, evitando clavarla en el suelo.

Pendientes Laterales, Desniveles:

- Conviene usar la tracción 4x4 Baja.

- Si es posible evitar circular por pendientes.

- Si se produjese peligro de volcar, girar hacia la parte baja y acelerar, lo que hará que el vehículo vuelva a tener tracción.

Zanjas y Crestas:

- Conviene usar la tracción 4x4 Baja.

- Conviene atacarlas diagonalmente, entrando con una sola rueda.

- Las crestas pequeñas o medianas se afrontan de igual manera, para evitar empanzar el vehículo, es decir que quede apoyado en la panza con las cuatro ruedas en el aire.